Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий Кафедра информатики, вычислительной техники и информационной безопасности

Отчет защищен с оценкой________

Преподаватель           С. В. Умбетов

«        »                                     2026 г.

Отчёт по лабораторной работе №2 по дисциплине «Основы компьютерных сетей»

«Сетевая адресация и утилиты базовой диагностики»

ЛР 09.02.08.21.002

Студент группы   1ИИС-41                                                                   Т.Е.Рябич

группа                                                                                              и.о., фамилия

Преподаватель   доцент, к. т. н.                                                     С. В. Умбетов

должность, ученая степень                                                                    и.о., фамилия

БАРНАУЛ 2026

Цель работы: Изучение основ сетевой адресации IPv4, анализ конфигурации сетевых интерфейсов и освоение утилит базовой диагностики сети: ping, traceroute (tracert), nslookup и dig. Практическое освоение проверки доступности узлов, трассировки маршрутов пакетов и тестирования работы DNS.

Задачи к работе:

- Проанализировать сетевые интерфейсы и таблицы маршрутизации на локальной машине (Windows) и виртуальной машине (Ubuntu Server).

- Проверить доступность узлов (loopback, шлюз, внешний IP, доменное имя) с помощью утилиты ping.

- Выполнить трассировку маршрута до внешних узлов (google.com, ya.ru) с помощью traceroute/tracert.

- Проверить работу DNS с помощью утилит nslookup и dig (прямые, обратные и MX-запросы).

- Сравнить результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине.

- Установить и протестировать утилиту mtr (и pathping в Windows).

- Временно изменить DNS-сервер и проверить влияние на разрешение доменных имен.

Задание принято:                                                       Рябич Т.Е.

Подпись

Ход работы

Ссылка на репозиторий GitHub - penoplasssf/ryabich_1iis41

Задание 1. Анализ сетевых интерфейсов

На виртуальной машине Ubuntu Server выполнил команды ip a и ip route для сбора информации о конфигурациях активных интерфейсов и шлюзе по умолчанию. Аналогичные диагностические действия по анализу сетевых адаптеров и таблицы маршрутизации выполнил на хост-системе Windows с помощью команд Get-NetIPConfiguration и route print в интерфейсе PowerShell.

Рисунок 1 — Просмотр параметров сетевых интерфейсов на Ubuntu Server

Рисунок 2 — Отображение таблицы маршрутизации на Ubuntu Server

Рисунок 3 — Конфигурация беспроводных и виртуальных сетевых интерфейсов в Windows PowerShell

Рисунок 4 — Вывод активных маршрутов таблицы IPv4 хоста Windows

Задание 2. Проверка доступности узлов (ping)

С помощью утилиты ping выполнил последовательную отправку 10 ICMP-пакетов на локальный loopback-интерфейс (127.0.0.1), адрес домашнего роутера (192.168.1.1), публичный DNS Google (8.8.8.8) и доменное имя google.com. Проверка выполнялась независимо как в среде Ubuntu Server (флаг -c 10), так и из командной строки Windows (флаг -n 10) для фиксации стабильности соединений и Average RTT.

Сводные данные по среднему времени отклика (Average RTT) представлены в таблице ниже:

| Проверяемый узел | Средний RTT на Ubuntu (мс) | Средний RTT на Windows (мс) | Процент потерь |
| --- | --- | --- | --- |
| Loopback (127.0.0.1) | 0.099 мс | 0 мс | 0% |
| Основной шлюз (192.168.1.1) | 5.063 мс | 2 мс | 0% |
| Внешний IP (8.8.8.8) | 84.106 мс | 79 мс | 0% |
| Доменное имя (google.com) | 169.532 мс | 223 мс | 0% |

Рисунок 5 — Проверка доступности петлевого интерфейса loopback на Ubuntu Server

Рисунок 6 — Тестирование доступности основного шлюза на Ubuntu Server

Рисунок 7 — Проверка доступности внешнего IP-адреса 8.8.8.8 на Ubuntu Server

Рисунок 8 — Оценка доступности узла google.com по имени на Ubuntu Server

Рисунок 9 — Проверка работы интерфейса loopback на хосте Windows

Рисунок 10 — Тестирование доступности шлюза по умолчанию на хосте Windows

Рисунок 11 — Проверка доступности внешнего IP-адреса 8.8.8.8 на хосте Windows

Рисунок 12 — Оценка доступности узла google.com по имени на хосте Windows

Задание 3. Трассировка маршрута

Запустил процесс трассировки сетевых пакетов до удаленных интернет-ресурсов google.com и ya.ru. На Linux-платформе использовалась утилита traceroute, а в Windows PowerShell — стандартная команда tracert. Команды позволили зафиксировать количество промежуточных хопов и поведение роутеров при обработке TTL.

Рисунок 13 — Трассировка маршрута пакетов до домена google.com на Ubuntu Server

Рисунок 14 — Трассировка маршрута пакетов до домена ya.ru на Ubuntu Server

Рисунок 15 — Определение цепочки маршрутизаторов до google.com с хоста Windows

Рисунок 16 — Определение цепочки маршрутизаторов до ya.ru с хоста Windows

Задание 4. Проверка работы DNS

Провел детальный анализ функционирования инфраструктуры службы имен DNS. На обеих операционных системах выполнил прямые запросы для определения IP-адресов сайтов, обратные запросы типа PTR для верификации имен по IP (8.8.8.8 и 1.1.1.1), а также специализированные запросы типа MX для поиска почтовых серверов gmail.com. Использовались системные инструменты nslookup, dig (с ключом +short) и командлет Resolve-DnsName.

Рисунок 17 — Прямой DNS-запрос для google.com с помощью nslookup на Ubuntu Server

Рисунок 18 — Прямой DNS-запрос для ya.ru с помощью nslookup на Ubuntu Server

Рисунок 19 — Вывод кратких А-записей google.com через утилиту dig на Ubuntu Server

Рисунок 20 — Вывод кратких А-записей ya.ru через утилиту dig на Ubuntu Server

Рисунок 21 — Разрешение PTR-записи адреса 8.8.8.8 через nslookup на Ubuntu Server

Рисунок 22 — Разрешение PTR-записи адреса 1.1.1.1 через nslookup на Ubuntu Server

Рисунок 23 — Определение почтовых серверов gmail.com через nslookup на Ubuntu Server

Рисунок 24 — Прямой DNS-запрос для google.com с помощью nslookup на хосте Windows

Рисунок 25 — Прямой DNS-запрос для ya.ru с помощью nslookup на хосте Windows

Рисунок 26 — Разрешение имени google.com через системный командлет Resolve-DnsName в Windows

Рисунок 27 — Разрешение имени ya.ru через системный командлет Resolve-DnsName в Windows

Рисунок 28 — Разрешение PTR-записи адреса 8.8.8.8 через nslookup на хосте Windows

Рисунок 29 — Разрешение PTR-записи адреса 1.1.1.1 через nslookup на хосте Windows

Рисунок 30 — Определение почтовых серверов gmail.com через nslookup на хосте Windows

Задание 5. Сравнение результатов диагностики на хосте и ВМ

В отличие от изолированных конфигураций, в текущей лабораторной работе виртуальная машина Ubuntu Server была настроена в режиме Сетевого моста (Bridged). Она получила динамический IP-адрес из той же физической подсети домашнего роутера (192.168.1.111), что и основной хост Windows (192.168.1.110).

Вследствие этого обе операционные системы отправляют пакеты во внешнюю сеть через один физический шлюз по умолчанию (192.168.1.1) и проходят абсолютно идентичные цепочки транзитных маршрутизаторов сибирского регионального провайдера sibset.net. Колебания времени RTT минимальны: небольшие задержки на Windows обусловлены физическими свойствами радиоканала Wi-Fi адаптера, а на Ubuntu — программной инкапсуляцией пакетов гипервизора VirtualBox.

Задание 6. Использование mtr и pathping

Провел расширенный динамический анализ стабильности сетевого маршрута до узла 8.8.8.8 с целью выявления скрытых задержек и процента потерь на конкретных роутерах провайдера. На Ubuntu Server запустил утилиту mtr в консольном статическом режиме (15 циклов), а в Windows PowerShell применил её встроенный функциональный аналог — команду pathping.

Рисунок 31 — Накопительный отчет о качестве транзитных хопов утилиты mtr на Ubuntu Server

Рисунок 32 — Результаты детального подсчета статистики потерь пакетов утилитой pathping в Windows

Задание 7. Временное изменение DNS-сервера

Реализовал практический эксперимент по ручной модификации серверов разрешения имен в обход автоматических настроек DHCP роутера. На Ubuntu Server переопределил DNS-сервер интерфейса на публичный адрес 1.1.1.1 через демон resolvectl, проверил применимость настроек и выполнил контрольный nslookup, после чего сбросил конфигурацию в исходное состояние. На хосте Windows изменил параметры DNS-серверов в графическом меню настроек адаптера IPv4 на адреса Cloudflare (1.1.1.1 / 1.0.0.1) и зафиксировал в PowerShell успешную переадресацию запросов утилиты nslookup на новый IP-адрес.

Рисунок 33 — Просмотр исходного статуса резолвера в Linux перед началом теста

Рисунок 34 — Ввод команды изменения адреса DNS-сервера для адаптера enp0s3

Рисунок 35 — Подтверждение успешной смены DNS на 1.1.1.1 в службе systemd-resolved

Рисунок 36 — Выполнение тестового разрешения имени google.com на виртуальной машине

Рисунок 37 — Возврат параметров systemd-resolved к исходному IP-адресу шлюза

Рисунок 38 — Конфигурация статических адресов серверов Cloudflare в окне свойств сети Windows

Рисунок 39 — Фиксация успешного автоматического обращения nslookup к новому DNS-серверу 1.1.1.1 в Windows

ВЫВОД

В ходе лабораторной работы я на практике изучил основы сетевой адресации IPv4 и освоил базовый стек утилит для диагностики сетей. Научился извлекать детальную информацию о сетевых адаптерах и глобальных маршрутах в операционных системах Linux и Windows. Освоил методы оценки качества каналов связи через метрики потерь пакетов и времени задержки RTT. Изучил и экспериментально подтвердил принципы работы прикладного протокола DNS, выполнив различные типы запросов к системе доменных имен. Приобретенные навыки позволяют проводить эффективную поэтапную локализацию неисправностей на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое IP-адрес и маска подсети? Как записывается маска в CIDR-нотации?

IP-адрес — уникальный 32-битный числовой идентификатор узла в сети TCP/IP. Маска подсети определяет, какая именно часть IP-адреса относится к адресу сети, а какая — к адресу конкретного хоста внутри этой сети. В CIDR-нотации маска записывается в виде косой черты (слэша) и числа, указывающего количество единичных бит в маске (например, маска 255.255.255.0 записывается как /24).

- Для чего нужен шлюз по умолчанию (default gateway)?

Это маршрутизатор, через который пакеты направляются за пределы локальной сети в другие внешние сети (включая глобальную сеть Интернет), если целевой IP-адрес не принадлежит локальному сегменту.

- Чем команда ip отличается от устаревшей ifconfig?

Утилита ip (из пакета iproute2) работает напрямую с подсистемой Netlink ядра Linux, поддерживает все современные сетевые функции (policy-routing, туннелирование, расширенное управление ARP/NDP) и имеет унифицированный синтаксис. Утилита ifconfig устарела, не развивается и не способна корректно отображать многие параметры современных интерфейсов.

- Как работает утилита ping? Какой протокол она использует?

Утилита использует протокол сетевого уровня ICMP. Она отправляет на целевой IP-адрес пакет типа ICMP Echo Request (эхо-запрос) и ожидает ответа в виде пакета ICMP Echo Reply (эхо-ответ), замеряя время между отправкой и получением (RTT), а также долю потерянных пакетов.

- Почему не всегда отсутствие ответа на ping означает, что узел недоступен?

Некоторые узлы, транзитные сети или межсетевые экраны (брандмауэры) умышленно настраиваются на блокировку ICMP-запросов (или ответов) в целях безопасности (защита от DDoS-атак, скрытие структуры сети). При этом хост может оставаться полностью доступным по другим портам и прикладным протоколам (например, HTTP/HTTPS).

- Как traceroute определяет список промежуточных маршрутизаторов?

За счет последовательного увеличения поля TTL (Time To Live — время жизни пакета) в заголовке IP, начиная с 1. Каждый маршрутизатор на пути уменьшает TTL на единицу, и когда значение достигает 0, он уничтожает пакет и отправляет обратно ICMP-сообщение об истечении времени жизни (Time Exceeded), раскрывая свой IP-адрес.

- Что означают звёздочки (*) в выводе traceroute?

Они означают, что ответ от данного конкретного транзитного узла (маршрутизатора) не был получен в течение установленного таймаута, что чаще всего вызвано фильтрацией и блокировкой ICMP-запросов на данном устройстве.

- Для чего нужна система DNS? Какие типы записей вы знаете?

DNS (Domain Name System) преобразует удобные для человека доменные имена в машиночитаемые IP-адреса. Основные типы записей: A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (почтовые серверы), CNAME (псевдонимы), NS (серверы имен зоны), PTR (обратные запросы IP-в-имя).

- Чем отличаются утилиты nslookup и dig?

Утилита dig дает гораздо более подробный, нативный, структурированный вывод и поддерживает больше расширенных опций для отладки сетевых запросов, в то время как nslookup имеет более простой и сокращенный формат вывода данных.

- Опишите последовательность действий при диагностике проблемы «нет интернета».

Диагностика проводится последовательно, снизу вверх по модели OSI:

Проверить физический линк и наличие IP-адреса на интерфейсе (ip a).

Пропинговать шлюз по умолчанию (проверка локального сегмента/роутера).

Пропинговать внешний IP-адрес (например, 8.8.8.8) для проверки маршрутизации провайдера.

Пропинговать внешнее доменное имя (google.com) для верификации работы серверов DNS.

При необходимости запустить traceroute для локализации узла, на котором обрывается путь пакетов.

- Где в Linux хранится список используемых DNS-серверов?

Список используемых адресов серверов имен хранится в текстовом конфигурационном файле /etc/resolv.conf (либо динамически управляется локальной службой systemd-resolved).

- Зачем сравнивать результаты диагностики на хосте и на виртуальной машине?

Чтобы наглядно проанализировать различия в сетевых конфигурациях, изучить принципы работы и трансляции сетевых адаптеров в гипервизоре (режимы NAT, Bridged и т.д.) и гарантировать, что обе операционные системы имеют корректные и независимые параметры для выхода в сеть.